Проект капитального ремонта помещений цеха №12 (тарного участка) для размещения цеха №7

Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7-а

I. Общие сведения

- Площадь застройки — 2529,6 м2

- Объем здания, куб. м — 4426 м3

- Площадь, кв. м -  856,1 м2

- Год постройки — 1972 год

- Высота здания — 4,45; 6,8; 4,85 м

II. Техническое описание строения

- Фундамент — бетонный

- Стены и перегородки — кирпичные, т=0,51, 0,38

- Перекрытия — ж/бетонные

- Крыша —

- Полы — бетонные

- Проемы — окна-двойные, двери-металлические

- Отделка — штукатурка, двп

- Консоли — металлоконструкции

- Электроосвещение — открытая проводка

- Прочие работы — бетонные

III. Поэтажный план здания

- Дата составления — 20.01.2003 г.

- Масштаб — 1:200

Объемно-планировочные решения по комплексному капитальному ремонту здания приняты исходя из особенностей его функционально-технологического предназначения, размеров и рельефа площадки застройки, технического состояния строительных конструкций здания.

В рамках комплексного капитального ремонта здания проектом предусмотрены следующие мероприятия:

В помещениях №1, 2, 4, 5 произвести комплекс мероприятий по демонтажу оконных коробок. В помещении №5 произвести демонтаж стеклянных блоков. В помещениях №2, 3, 5, 6 произвести разборку кирпичных стен толщиной 0,38. В помещниях №2, 3 ,5 произвести комплекс мероприятий по пробивке дверных проемов. В помещении №4 разборка бетонной конструкции пола и подготовка фундамента для станка, устройство фундамента для станка. габариты станка.Устройство бетонных полов в помещении №1. В помещениях №1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 ремонт кирпичных стен. Закладка оконных проемов кирпичом в помещениях №1, 4, 2, 5. Возведение кирпичных стен, а также кирпичных перегородок в помещениях №5, 6. Установка пластиковых двухкамерных окон в помещениях №1, 2, 4, 5, 6. Очистка поверхности стен и потолков для подготовки к косметическому ремонту в помещениях №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стесывание неровностей  кирпичных стен в помещении №4. Косметических ремонт в помещениях №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(Грунтовка,штукатурка, шпаклевка,окраска)   Косметических ремонт потолков в помещениях №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(Грунтовка,штукатурка, шпаклевка,окраска).Установка дверей металлических в помещениях №1, 3, 6, 7.Установка деревянных коробок с полотнами в помещении №6. Устройство покрытия из керамических плиток на пол и стены в помещении №6. Устройство металлических перемычек в помещениях №4 и №5, №5 и №6, №1 и №2. Установка и разборка внутренних трубчатых инвернтарных лесов. Установка и разборка деревянных подмостей и лесов. Погрузка и перевозка строительного мусора. Погрузка и перевозка грунта, погрузка и перевозка кирпича. Устройство склизов в помещении №1, 4, 5

Поэтажный план здания после капитального ремонта: